КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Юниоры

Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2026

2026 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯКОМПЕТЕНЦИИ	4

1.1. Общие требования о сведениях компетенции	4

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Геопространственные технологии»	4

1.3. Требование к схеме оценке	9

1.4. Спецификация оценки компетенции	9

1.5. Конкурсное задание	10

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания	10

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)	10

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	23

2.1. Личный инструмент конкурсанта	25

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке	26

3. ПРИЛОЖЕНИЯ	27

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

1.	ОК – описание компетенции.

2.	ТК – требования компетенции.

3.	КЗ – конкурсное задание.

4.	ПО – программное обеспечение.

5.	ГЭ – главный эксперт.

6.	ТАП – технический администратор площадки.

7.	ПК – персональный компьютер.

8.	ПЗ – план застройки.

9.	ИЛ – инфраструктурный лист.

10.	ПМ – программа мероприятий.

11.	ПВО – планово-высотное обоснование.

12.	СПК – специальные правила компетенции.

13.	ЦСО – цифровая система оценивания.

14.	ЦПЧ – цифровая платформа чемпионата.

1.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯКОМПЕТЕНЦИИ

1.1. Общие требования о сведениях компетенции

Требования компетенции (ТК) «Геопространственные технологии» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Геопространственные технологии»

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охрана труда | 5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Правила по технике безопасности при ведении полевых и камеральных топографо-геодезических работ. - Безопасность труда в строительстве. - Требования о защите окружающей среды. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Соблюдать требования охраны труда, пожарной и технической безопасности. - Выполнять топографо-геодезические работы безопасными способами. |  |
| 2 | Менеджмент и бережливое производство | 5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Основные принципы бережливого производства. - Цели бережливого производства. - Инструменты бережливого производства. - Основные этапы внедрение бережливого производства. - Приемы и методы делового общения, ведения переговоров с интересующей стороной. - Методы организации передислокации работников и геодезического оборудования в районе работ. - Принципы контроля предоставленной информации от интересующей стороны для эффективного распределения обязанностей при топографо-геодезических работах. - Стандартные проблемы, возникающие при выполнении топографо-геодезических работ. - Основные этапы проведения геодезических работ. - Факторы, влияющие на результативность геодезических работ. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Использовать принципы организации рабочего места (система 5S). - Применять методы бережливого производства. - Разрешать нештатные ситуации в ходе выполнения топографо-геодезических работ. - Критически осмысливать поступающую информацию. - Определять в работе задачи, сроки и последовательность их выполнения исходя из должности, опыта работы, знаний и умений. - Профессионально формулировать сложившуюся проблему при выполнении топографо-геодезических работ. - Разрабатывать технологии проектирования и изготовления планов и карт, методов их использования. - Устанавливать деловой контакт, обмен информацией с руководством, заказчиком и органами экспертизы. - Соблюдать требования отраслевых стандартов проведения топографо-геодезических работ. - Применение современных методов и средств выполнения топографо-геодезических работ. - Планировать полевые и камеральные работы. - Осуществлять приемку, хранение материалов и документации по результатам выполненных работ. |  |
| 3 | Нормативно-правовая документация в геодезическом и топографическом производстве | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Правила работы с документами по вопросам проведения геодезических работ. - Нормы оформления результатов топографо-геодезических работ. - Принципы составления картографического материала. - Отраслевую нормативную базу. - Стандарты делопроизводства. - Основы трудового законодательства. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Составлять карты и прочие графические материалы. - Подготавливать отчетную документацию. - Соблюдать требования нормативной и нормативно-технической документации в области геопространственных технологий. - Систематизировать данные, необходимые для составления отчетов о выполненных топографо-геодезических работах. - Подготавливать графические материалы для оформления отводов земельных площадок под строительство зданий, каналов, дорог и других объектов. - Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых топографо-геодезических работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. |  |
| 4 | Технология выполнения геодезических работ в сферах профессиональной деятельности | 29 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Основы геодезии и картографии. - Методы геодезических исследований. - Инженерную геодезию. - Геодезические знаки. - Средства автоматизации топографо-геодезических работ. - Методы съемок местности. - Особенности работы в гражданском и промышленном строительстве. - Особенности работы при строительстве тоннелей и других подземных коммуникаций. - Особенности работы в дорожном строительстве. - Особенности работы при строительстве линейных сооружений. - Особенности работы в горной промышленности. - Особенности работы при строительстве гидротехнических сооружений. - Особенности работы в земельном кадастре. - Особенности работы при постоянном и периодическом мониторинге деформаций зданий и сооружений на этапах их строительства и последующей эксплуатации. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Выполнять геодезические работы, обеспечивающие точный перенос различных объектов в натуру. - Выполнять различные виды съемок и расчетов, связанных с составлением планов и карт местности. - Разрабатывать и применять новейшие методы выполнения геодезических работ. - Выполнять маркшейдерские работы (вычисления по созданию опорной сети, съемок и объемов горных выработок, камеральной обработки материалов съемок, составлять чертежи и другую графическую документацию). - Осуществлять геодезический контроль промышленных, жилых, гидротехнических сооружений в процессе строительства и эксплуатации. |  |
| 5 | Оборудование и инструменты | 14 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Устройство и принципы работы различного геодезического оборудования. - Правила обращения с геодезическим оборудованием и аксессуарами. - Принципы выполнения поверок и юстировок геодезического оборудования, а также сроки и условия их проведения. - Особенности использования геодезического оборудования в различных природно-климатических условиях. - Технические особенности применения геодезического оборудования в различных сферах профессиональной деятельности. - Методы сбора геопространственных данных различным геодезическим оборудованием. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Выполнять поверки и юстировки геодезических приборов. - Выполнять топографо-геодезические работы с использованием различного геодезического оборудования. - Решать различные прикладные геодезические задачи на объектах с максимальным использованием возможностей современного геодезического оборудования. - Подключать спутниковое оборудование к локальной базовой станции или к ПДБС для работы в режиме RTK. |  |
| 6 | Офисное, полевое и специализированное ПО | 37 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Методику подготовки исходных данных. - Методику осуществления камеральной обработки полевых материалов в офисном программном обеспечении. - Методику создания чертежей, топографических планов и карт в офисном программном обеспечении. - Методику контроля при камеральной обработке результатов полевых геодезических работ. - Возможности использования цифровых карт и планов при проектировании различных объектов в офисном программном обеспечении. - Методику получения навигационного, кодового и фиксированного решений в полевом ПО спутникового оборудования. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Работать с цифровыми картографическими материалами. - Проводить подготовку исходных геодезических данных в офисном программном обеспечении. - Осуществлять камеральную обработку полевых материалов в офисном и полевом программном обеспечении. - Производить импорт и экспорт различных геодезических данных, в том числе используя облачные сервисы. - Работать с библиотеками кодов в офисном и полевом программном обеспечении. - Оптимизировать процесс камеральной обработки результатов измерений ввиду использования функционала полевого программного обеспечения. - Выполнять проектирование различных объектов в офисном программном обеспечении. - Проводить сравнительный анализ проектных и фактических данных с формированием отчетной документации при помощи офисного и полевого программного обеспечения. - Выполнять расчеты и формировать выходные документы в офисном программном обеспечении. - Оформлять чертежи, топографические планы и карты в офисном программном обеспечении. - Работать в инженерных прикладных программах полевого ПО в различных сферах деятельности. - Выполнять процедуру локализации системы координат в полевом программном обеспечении современных контроллеров и планшетов. |  |

1.3. Требование к схеме оценке

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В |  |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
|  | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
|  | 3 | 4 | 4 | 2 | 10 |
|  | 4 | 10 | 10 | 9 | 29 |
|  | 5 | 10 | 2 | 2 | 14 |
|  | 6 | 9 | 14 | 14 | 37 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 37 | 32 | 31 | 100 |

1.4. Спецификация оценки компетенции

Оценка конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3.

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Инженерно-геодезические работы при строительстве | В данном критерии оцениваются навыки работы с геодезическим оборудованием; навыки выполнения топографической съемки; навыки выполнения полевых геодезических работ при инспектировании фасада здания; навыки выполнения работ про решение прикладных геодезических задач. |
| Б | Работа в специализированном программном обеспечении | В данном критерии оцениваются навыки выполнения камеральных работ в специальном программном обеспечении (вычерчивание топографического плана местности; выполнения инспектирования фасада здания) |
| В | Обмер помещений и конструкций для будущего дизайн-проекта | В данном критерии оцениваются навыки получения основных данных для дизайн-проекта; навыки работы с лазерным дальномером; навыки работы при составлении абриса, согласно нормативной документации; навыки обработки данных для дизайн-проекта в 3D; навыки выполнения проектных работ в 3D; навыки работы в офисном программном обеспечении nanoCAD, при вычерчивании детального плана проекта. |

1.5. содержание Конкурсного задания

Общая продолжительность Конкурсного задания: 10 ч.

Количество конкурсных дней: 3 дня.

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 3 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 2 модуля, и вариативную часть – 1 модуль. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

Ссылка на ЯндексДиск https://disk.yandex.ru/d/NZoVE4Q9nigNpA

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)

Модуль А: Инженерно-геодезические работы при строительстве (инвариант)

Время на выполнение модуля 4 часа.

Задание 1. Выполнение топографической съемки участка местности с помощью механического тахеометр

- Получить USB-накопитель с координатами опорных пунктов и списком кодов.

- Зарисовать участок местности (абрис), съемку которого необходимо выполнить (Рисунок №1).

Рисунок №1

- Привести прибор в рабочее положение.

- Импортировать данные (координаты опорных пунктов и список кодов) с USB-накопителя в проект тахеометра «TOPO_Имя_Фамилия».

- Определить координаты станции методом обратной засечки без отражательного режима на несколько опорных пунктов (не менее двух) с точностью до 1 см.

- Сделать скриншот качества ориентирования электронного тахеометра методом обратной засечки с дальнейшим сохранением во внутреннюю память прибора.

- Выполнить топографическую съемку участка местности или имитацию элементов ситуации.

- Точечным объектам присвоить идентификатор пикетажа «PO»,

- линейным – «LO», площадным «AO».

- Выполнить экспорт проекта с измерениями и твердыми точками в форматах *.GSI, *TXT и скриншот на USB-накопитель.

- Сдать электронный тахеометр и аксессуары Техническому администратору площадки.

- Сдать Конкурсное задание и USB-накопитель Главному эксперту.

СТОП

Задание 2. Полевые геодезические работы при инспектировании фасада зданий

- Получить USB-накопитель от Главного эксперта для импорта каталога координат в формате «.TXT» для ориентирования инструмента.

- Произвести рекогносцировку объекта инспектирования с целью выбора места установки станций.

- Импортировать каталог опорных пунктов с USB-накопителя в проект «Имя_Фамилия» в новый рабочий проект.

- Установить станцию одним из существующих методов без отражательного режима.

- Сделать скриншот дисплея полевого ПО с качеством выполнения ориентирования инструмента.

- Выполнить съёмку фасада здания без отражательного режима, с двух станций.

- Экспортировать рабочий проект «FASAD_Имя_Фамилия» на USB-накопитель в форматах «.HeXML» и «.TXT».

- Сдать электронный тахеометр и аксессуары ТАП.

- Сдать Конкурсное задание и USB-накопитель Главному эксперту.

СТОП

Задание 3. Решение прикладных геодезических задач.

- Используя прикладные программы полевого ПО тахеометра, вычислить площадь заданного земельного участка при помощи прикладных программ полевого тахеометра с дальнейшим сохранением результатов во внутреннюю память прибора.

- Используя прикладные программы полевого ПО тахеометра, определить высоту провиса провода на полигоне между столбами С1-С2 и С2-С3.

- Сохранить результат определения недоступной точки в проект электронного тахеометра.

- Сдать электронный тахеометр и аксессуары ТАП.

- Сдать Конкурсное задание и USB-накопитель Главному.

СТОП

Задание 4. Съемка склада сыпучего материала.

- Создать рабочий проект «Sklad_Фамилия конкурсанта».

- Импортировать данные, координаты ПВО.

- Выполнить ориентирование инструмента одним из существующих методов на несколько пунктов с точностью до 5 мм.

- Сделать скриншоты качества ориентирования электронного тахеометра методом обратной засечки с дальнейшим сохранением во внутреннюю память прибора.

- Выполнить съёмку склада сыпучего материала с 3-х станций установки прибора.

- Изменить идентификатор пикетажа при съёмке склада сыпучего материала на «S1».

- Выполнить экспорт проекта с измерениями и твердыми точками в форматах *GSI, *TXT и скриншот на USB-накопитель.

Модуль Б: Работа в специализированном программном обеспечении (инвариант)

Время на выполнение модуля 4 часа.

Задание 1. Камеральные геодезические работы

- На рабочем столе создать папку «РЧ_Имя_Фамилия».

- Импортировать проект с измерениями в настольное ПО ТИМ КРЕДО ТОПОГРАФ.

- Назначить проекту следующие свойства:

- масштаб съёмки 1:500;

- точность плановых измерений – «Теодолитный ход и микротриангуляция (3.0')»; по высоте - Триг. нив. CD.

- Выполнить уравнивание измерений.

- Сформировать ведомости, сохранить их на рабочем столе в папке «Отборочные_ Имя_Фамилия»:

- каталог координат и высот пунктов планово-высотного обоснования;

- ведомость предобработки;

- ведомость координат.

- Выполнить экспорт проекта в План генеральный. Задать имя проекта «План».

- Набору проектов присвоить имя «TOPO_Имя_Фамилия».

- Выполнить отрисовку ситуации согласно абрису, используя классификатор настольного ПО ТИМ КРЕДО.

- Выполнить построение поверхности на объекте.

- Сформировать планшет:

использовать шаблон М 500_1;

заполнить все переменные поля планшета.

- Сохранить чертёж в формате .*PDF и проект «TOPO_Имя_Фамилия» в формате .*OBX на рабочем столе компьютера в папке «РЧ_Имя_Фамилия».

СТОП

Задание 2. Инспектирование поверхности в системе Leica Captivate

- Получить USB-накопитель от Главного эксперта.

- Запустить симулятор полевого ПО Leica Captivate.

- Создать рабочий проект «INSPECT_Имя_Фамилия» во внутренней памяти симулятора.

- Скопировать текстовый файл «FASAD_Имя_Фамилия» с USB-накопителя в соответствующую папку внутренней памяти симулятора.

- Импортировать текстовый файл в рабочий проект «INSPECT_Имя_Фамилия», выбрав пробел в настройках в качестве разделителя.

- С рабочего стола ПК скопировать файл проектной модели фасада здания в формате «.DXF» в соответствующую папку внутренней памяти симулятора.

- В свойствах рабочего проекта «INSPECT_Имя_Фамилия» задать файлу «Fasad_dxf» состояние «Видимый» для отображения в проекте в 3D.

- Используя одну из инженерных прикладных программ симулятора, задать в качестве проектной поверхности для инспектирования фасада здания загруженную модель в формате «.DXF».

- В строке «Объекты для импорта» выбрать точки, так как проектная модель фасада представляет из себя отрисованный фасад здания по отснятым точкам.

- В качестве фактической поверхности фасада здания выбрать набор измерений, полученный в результате съёмки объекта механическим тахеометром в безотражательном режиме.

- Создать шаблон карты цветовых отклонений для сравнения фактических результатов измерений с проектными данными.

- Выполнить инспектирование поверхности фасада на предмет выявления проблемных зон.

- Подготовить следующие отчёты/выводы по результатам анализа сравнения непосредственно в системе Leica Captivate:

скриншот статистического отчёта с построенными гистограммами

подробный отчёт по сравнению каждой точки в формате «.HTML».

- Закрыть симулятор полевого ПО Leica Captivate.

- Выключить ПК.

- Сдать Конкурсное задание и USB-накопитель Главному эксперту.

СТОП

Задание 3. Вычисление объема склада сыпучего материала в программном комплексе NanoCAD.

- Скопировать текстовый файл «SKLAD_Фамилия конкурсанта» с USB-накопителя в папку на рабочем столе «Объём склада сыпучего материала».

- Открыть программный комплекс NanoCAD.

- В офисном программном обеспечении nanoCAD необходимо создать слои и распределить объекты по слоям в соответствии с названиями:

1. Точки верхнего слоя склада сыпучего материала (толщина линий 0.30

- мм, цвет - зелёный).

2. Точки нижнего слоя склада сыпучего материала (толщина линий 0.30

- мм, цвет - красный).

3. Границы нижнего слоя склада сыпучего материала (толщина линий

- 0.30 мм, цвет - фиолетовый).

- Выполнить построение поверхности для точек верхнего слоя склада сыпучего материала, задав в свойствах создания TIN:

1. Тип значения результата – многогранная сеть.

2. При создании нового слоя переименовать в «Поверхность TIN

- верхнего слоя склада сыпучего материала» (толщина линий 0.30 мм, цвет - зелёный).

- При необходимости отредактировать ребра триангуляции поверхности для точек верхнего слоя склада сыпучего материала.

- Выполнить построение поверхности для точек нижнего слоя склада сыпучего материала, задав в свойствах создания TIN:

1. Тип значения результата – многогранная сеть.

2. При создании нового слоя переименовать в «Поверхность TIN нижнего слоя склада сыпучего материала» (толщина линий 0.30 мм, цвет - красный).

- Отредактировать ребра триангуляции поверхности для точек нижнего слоя склада сыпучего материала согласно созданной нижней границе.

- Выполнить расчёт объёмов между поверхностями, используя метод – общий объём. На чертеже должны отсутствовать нумерация точек склада сыпучего материала.

- Оформить чертёж:

1. В пространстве листа формата A4.

2. Заполнить штамп согласно Приложению.

- Сохранить чертёж в формате «.PDF» под названием «Объём склада сыпучего материала_Фамилия конкурсанта» в папке ««Объём склада сыпучего материала»» на рабочем столе.

- Сохранить чертёж в формате «.dwg» под названием «Объём

- склада сыпучего материала_Фамилия конкурсанта» в папке ««Объём склада сыпучего материала»» на рабочем столе.

Модуль В: Обмер помещений и конструкций для будущего дизайн-проекта (вариатив)

Время на выполнение модуля 2 часа.

Задание 1. Обмер помещений и конструкций для будущего дизайн-проекта в ручном режиме

С помощью лазерного дальномера, планшета со стилусом необходимо произвести обмер и вычертить абрис двух смежных помещений в здании. Зафиксировать на абрисе все элементы помещений (выступы, изгибы, оконные и дверные проемы и т.д.).

Необходимые условия выполнения задания:

- Составить подробный абрис обмеряемой территории в планшете;

- Отметить на абрисе (развёртке по стенам) все конструкции, имеющиеся на обмеряемой территории;

- Пронумеровать каждое помещение;

- Подписать на абрисе элементы помещений, такие как оконные и дверные проемы, колонны, канализационные стоки и т.д. (Рисунок 2).

Рисунок №2

- Измерить длину каждой стены помещения (на уровне 1,5м) и высоту всех стен.

- Измерить все углы смежных стен помещения (использовать функциональные возможности лазерного дальномера), результаты измерений записать в таблицу, вычерченную в планшете (Таблица 4), на абрисе углы пронумеровать.

Таблица №4

| Номер помещения | Номер угла | Значение угла |
| --- | --- | --- |
| А1 |  |  |
|  | 1 |  |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
|  | … |  |
| А2 | 1 |  |
|  | 2 |  |
|  | 2 |  |
|  | … |  |

- Нанести все линейные размеры на абрис.

- Измерить все дверные и оконные проёмы и вычислить их площади, используя функциональные возможности лазерного дальномера (Рисунок 3).

Рисунок №3

- Результаты измерений зафиксировать в таблице (Таблица 5).

Таблица №5

| Номер помещения | Наименование элемента | Площадь |
| --- | --- | --- |
| А1 |  |  |
|  | Оконный проем 1 |  |
|  | Оконный проем 2 |  |
|  | Дверной проем 3 |  |
|  | … |  |

- Оформить чертеж, на основании полученных измерений, в ПО nanoCAD.

СТОП

Задание 2. Обмер помещений и конструкций для будущего дизайн-проекта в автоматизированном режиме

С помощью лазерного дальномера, используя функцию сбора данных выполнить обмер помещения с одной станции и сохранить во внутренней памяти лазерного дальномера (Рисунок 4).

Рисунок №4

- Подключить лазерный дальномер к USB-порту персонального компьютера.

- Импортировать проект с измерениями в программу nanoCAD.

- Используя импортированные данные составить абрис помещений.

- Сохранить проект с готовым абрисом в созданную на рабочем столе папку «Имя_Фамилия».

- Готовый абрис, лазерный дальномер, планшет и стилус сдать Главному эксперту.

СТОП

Задание 3. Обработка данных для дизайн-проекта в 3D

- Открыть офисное программное обеспечение nanoCAD.

- Создать новый чертеж и сохранить его в формате *.DXF. в созданной на рабочем столе папке «Имя_Фамилия». Файлу присвоить «Имя_Фамилия» латинскими символами.

- Установить масштаб 1:1.

- В офисном программном обеспечении nanoCAD начертить детальный план обмеряемой территории, используя данные абриса, полученные в автоматизированном режиме.

- На чертеже необходимо показать: все стены, все оконные проемы, все дверные проемы, все сложные элементы (выступы, изгибы и т.д.).

- На чертеже указать все линейные размеры.

- В офисном программном обеспечении nanoCAD необходимо создать слои и распределить объекты по слоям в соответствии с названиями:

- 1. Стены (толщина линий 0,2 мм, цвет - синий);

- 2. Оконные проемы (толщина линий 0,15 мм, цвет - желтый);

- 3. Дверные проемы (толщина линий 0,15 мм, цвет - красный);

- 4. Размеры (толщина линий 0,1 мм, цвет - зеленый).

- Вычислить площадь каждого помещения и полученный результат нанести на чертеж.

- Каждое помещение необходимо пронумеровать арабскими цифрами.

- Открыть проект с измерениями в ПО nanoCAD.

- Сохранить чертёж в формате *.DXF. Файлу присвоить имя_Фамилия латинскими символами.

- Выполнить анализ двух чертежей путём сравнения параметров каждого.

- Все отклонения между двумя чертежами занести в специальную таблицу (Таблица 6).

Таблица 6

| Номер помещения | Наименование элемента | Длина |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Абрис | Проект измерений | Отклонение |
| А1 | Стена 1 |  |  |  |
|  | Стена 2 |  |  |  |
|  | Стена 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

- Сохранить проект.

- Сохранить все заполненные таблицы в папке «Имя_Фамилия».

- Закрыть офисное программное обеспечение nanoCAD.

- Сдать лазерный дальномер и планшет Главному эксперту.

СТОП

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

Итоговый комплект конкурсной документации для проведения Чемпионатов подготавливается Главным экспертом на основе типовой документации и согласовывается с Менеджером компетенции и должен быть опубликован на официальных ресурсах не позднее 7 (семи) календарных дней до начала Регионального этапа чемпионата.

В комплект конкурсной документации, который необходимо согласовать с Менеджером компетенции на Цифровой платформе чемпионата входят:

-	Описание компетенции.

-	ИЛ, разработанный Главным экспертом на основе типового КЗ.

-	ПЗ конкурсной площадки в Субъекте проведения Чемпионата.

-	КЗ, разработанное Главным экспертом на основе типового КЗ.

-	КО, разработанные на основе КЗ.

-	Лист согласования ККД с индустриальным партнером.

-	Программа проведения.

Также неотъемлемой частью ККД являются следующие приложения:

-	Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы компетенции.

-	Приложение 2. Матрица-конкурсного-задания.

-	Приложение 3. Инструкция по охране труда.

При оценке и присуждении баллов судейская оценка должна проходить до оценки по измеримым параметрам.

Фото-видеосъемка на конкурсных площадках и рабочих мест до начала Чемпионата запрещена.

Конкурсантам предоставляется 1 час на ознакомление с рабочим местом и оборудованием.

Для продвижения компетенции и поддержки ценностей и принципов Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» Главный эксперт (или лицо, назначенное ГЭ) должен вести медиа и информационное сопровождение Чемпионата в группе компетенции https://vk.com/r60gst

Главный эксперт или лицо, назначенное им, могут выводить на печать ведомости из ЦСО в формате А4 (двусторонняя печать, две страницы на листе).

Объяснения вычета баллов (полный вычет баллов по модулям):

- За пользование функцией «лазерный целеуказатель» на электронных тахеометрах во всех модулях КЗ за исключением задания по вычислению объема.

- За перебивание кольев во всех модулях КЗ (кол вбивается один раз);

- За выполнение разбивочных работ на «глаз» (без тахеометра) во всех модулях КЗ.

- За съемку и разбивку без использования уровня на вехе (медленное качание вехи с призмой вперед/назад/лево/право).

- За съемку отсутствующих на конкурсной площадке объектов при выполнении топографической съемки с использованием классификаторов «CREDO».

- За создание/использование несуществующих типов кодов классификаторов «CREDO».

- За использование мобильного телефона, гарнитуры и всех типов наушников во время выполнения конкурсного задания.

- За использование функции «Компенсация угла наклона вехи» при работе со спутниковым оборудованием (если это не предусмотрено КЗ).

- За небрежное отношение, повлекшее за собой механические повреждения/потерю оборудования и аксессуаров по вине конкурсантов;

- За форматирование внутренней/системной памяти, удаления рабочих проектов из полевого ПО инструментов во всех модулях КЗ.

- За изменения/удаление региональных настроек полевого ПО инструментов во всех модулях КЗ.

- За удаленное выключение локальной базовой станции в процессе или после выполнения КЗ модуля по работе с со спутниковым оборудованием.

- За излишние файлы/проекты и скриншоты, которые не требовалось экспортировать или сохранять согласно КЗ.

- За сидение и лежание на земле/асфальте/снегу и т.п.

- За перебежки по конкурсной площадке.

- За оставление оборудования и аксессуаров без присмотра на расстоянии более 5 метров.

- За оставление вехи с закрепленном на ней отражателем, воткнутой в землю/снег и в лежачем положении на кейсе/земле/снегу.

- За перенос инструмента в руке вне кейса или на штативе.

- За нарушение требований охраны труда и техники безопасности.

При проведении Отборочного этапа на право участия в Финале чемпионата «Профессионалы» и на Финале чемпионата «Профессионалы» и на Финале «Чемпионат высоких технологий» ГЭ вправе вынести на голосование вопрос об отстранении Конкурсанта от выполнения Конкурсного задания в случае несоответствии внешнего вида конкурсанта деятельности, которую он выполняет и погодным условиям (запрещено выполнять конкурсное задание в одежде не по сезону, открытой обуви, шортах, майках с открытыми плечами, во избежание травм), до момента исправления этой ситуации без компенсации времени.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

- Головной убор (не должен закрывать уши).

- Жилет сигнальный светоотражающий.

- Маркер строительный. Используется для указания фактического значения плановых координат и высотных отметок разбивочных точек на местности на деревянных кольях, арматуре и т.п.

- Инженерный калькулятор.

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

Запрещено использование различных средств связи (ноутбук, планшет, смартфон, мобильный телефон, гарнитура, все типы наушников, электронные наручные часы и т.п.). Также запрещено использовать позиции, которые не прописаны в инфраструктурном листе и Конкурсном задании п. 2.1.

Конкурсанты могут использовать оборудование и аксессуары, привезённые с собой на чемпионат. Производитель и модификация оборудования и аксессуаров, которые Конкурсанты хотят использовать на чемпионате, должны быть согласованы с Менеджером компетенции не менее, чем за 1 месяц до чемпионата официальным письмом на электронную почту. Жеребьёвка собственного оборудования и аксессуаров Конкурсантов в случае получения положительного ответа по согласованию не производится.

3. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания;

Приложение №2. Матрица конкурсного задания;

Приложение №3. Инструкция по охране труда и технике безопасности;

Приложение №4. Чек-лист компетенции.